土壤缓效钾的测定——1mol/L热HNO3浸提，火焰光度法

缓效钾  1mol/L热HNO3浸提—火焰光度法

一、方法原理

用1mol/L热浸提的钾多为黑云母、伊利石、含水云母分解的中间体以及粘上矿物晶格所固定的钾离子,这种钾与禾谷类作物吸收量有显著相关性。

从1mol/L热浸提的钾量减去土壤速效性钾，即为土壤缓效性钾。

二、主要仪器

电热恒温消化炉或恒温油浴锅，100ml刻度消化管、50mL瓶口加液器、火焰光度计或原子吸收分光光度计

- 三、试剂

- （1）1mol/L浸提剂。称取浓硝酸（二级，比重1.42）62.5mL。用水浴稀释至1L。

- （2）K标准溶液。称取（二级，110℃烘干2小时）1.9068g，溶于水，定容至1L，即含有K 1000 μg/mL的标准溶液。将 1000 μg/mL K标准溶液准确稀释成250μg/mL。

- 四、操作步骤

- 称取通过1mm筛孔的风干土样2.50g（精确到0.0001g），于100mL刻度消化管中，用50mL瓶口加液器加入1mol/L  25mL，放入160~180℃恒温消化炉或油浴锅内加热煮沸10min（从沸腾开始准确计时）取下（注1），冷却后直接在消化管中定容，上下颠倒数次，充分混匀，静置过夜，取上清液在火焰光度计或原子吸收分光光度计上测定。

- K系列标准溶液的配制：分别吸取250μg/mL K标准液0、2、4、6、8、10 mL，于50mL容量瓶中，各加1mol/L HNO3 10mL，用水定容，配成0、10、20、30、40、50 μg/mL K标准系列溶液。其中标准系列溶液亦含有和待测液相同量的HNO3 ，抵消待测液中硝酸的影响。

- 结果计算

- 土壤酸溶性钾K，（mg/kg）=待测液K，（μg/mL）*

- 式中：V——定容的体积（mL）

- m——烘干土样的质量。

- 土壤缓效性K=酸溶性K-速效性K

- 1mol/L HNO3 酸溶性钾两次平行测定结果允许误差，2~5mg/kg

| - 土壤缓效钾的分级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1mol/L HNO3 浸提的缓效K（mg/kg） | - ＜300 | - 300~600 | - ＞600 |
| - 等级 | - 低 | - 中 | - 高 |